NÁVOD K PŘÍSTROJI Arva NEO +

INITIAL START UP – ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

VÝBĚR  BATTERII A DOPORUČENÍ

Pro  ARVA NEO používejte pouze 3 standardní AAA/LR03 alkalické batterie. Otevřte kryt baterii pomoci šroubováku nebo mince. 3 baterie musí byt vždy stejného typu a musí být měněny najednou.

Doporučujeme výměnu baterii za stavu kapacity pod 50%.

NEVER USE RECHARGEABLE OR LITHIUM BATTERIES – NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NABÍJECÍ NEBO LITHIUM BATERIE

Jejich kapacita poklesne najednou a bez varování (na rozdíl od alkalických baterií, kdy kapacita klesá lineárně). Vyjměte baterie, pokud je přístroj po delší dobu nepoužíván (zejména v létě).  Záruka se nevztahuje pro  případ úniku kyseliny z baterie.

Nálepka pro případné poprodejní použiti.  Nálepka s unikátním ID pro vyřízení případné záruky vašeho zařízení se nachází v prostoru pro baterie. NESMÍTE odstranit tuto nálepku, která je nezbytná pro uplatnění garance.

START UP - ÚVODNÍ  ZAPNUTÍ

- Zapněte zařízení,  otočte o 1/4 otáčky červený přepinač.

- 2.vložte vyhledávač do pouzdra a zavřete a zajistěte přeskou. (přepinač musí být ve štěrbině) Je to snadný a bezpečný způsob jak nezapomenout zapnout přístroj.

Dejte černý popruh kolem hlavy a přes levé rameno. Přizpůsobte na správnou délku. Dejte červené popruh kolem pasu a nastavte vhodnou délku

Přístroj je nutné nosit vždy pod minimálně 1 vrstvou oblečení – na spodním prádle, popř. přímo na těle. Je nutno zabránit strhnuti přístroje lavinou a pokud možno přístroj = baterky udržovat v teple.

HOLSTER FOR PROFESIONAL USERS - PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITI

V lavinové situaci, přepnout do režimu vyhledávání, otevřete pouzdro a vyndejte přístroj, který zůstane připojen pružnou gumou a černým popruhem.

SEARCH MODE - HLEDÁNÍ

V lavinové situaci, když budete hledat,  otevřete pouzdro a vyndejte přístroj, který bude

zůstane připojen pružnou gumou a černým popruhem. Chcete-li přepnout na vyhledávání , posuňte šedé

boční tlačítko směrem dopředu.

PRIMARY SEARCH - PRIMÁRNÍ HLEDÁNÍ

Procházejte lavinou a vyhledávejte signál. Následujte dle situace jeden ze dvou nákresu. Optimalizujte dosah přístroje - udržujte svůj přístroj paralelně na svahu za všech okolností. Přístrojem otáčejte kolem svislé osy v rozsahu cca 90° abycho se pokusili zachytit co nejlépe jakýkoliv signál.

SECONDARY SEARCH – SAKUNDÁRNÍ HLEDÁNÍ

Jakmile signál je zachycen, začíná sekundární vyhledávání:

• Soustřeďte se na zobrazené informace na displeji -vzdálenost, směr. • Nasměrujte přístroj ve směru signálu a vykročte.  • Zůstaňte v klidu. • Zpomalte, když jste dostali blíže k oběti. • Jestli se snižuje vzdálenost, jdete správným směrem. Pokud vzdálenost se zvětšuje, jdete špatným směrem, U-turn výstraha se objeví na displeji. Obrat čelem vzad a zkontrolujte, jestli čísla klesají. • Hledejte také na laviništi viditelné známky (jako rukavice nebo hůlky trčicí ze sněhu). Pokud v případě více zasypaných máte potíže s nalezením směru, udělejte pár kroků stranou a hledejte znova. Nepříznivá interference mezi zasypanými bude odstraněná.

FINAL SEARCH – FINÁLNÍ FÁZE HLEDÁNI

Když se přibližite na tři metry váš přístroj nebude zobrazit směr šipky, postupujte nyní po kolmicích -“ kříž“ a hledejte najslabší signá. 1. Přístroj musí být na úrovni sněhu, paralelně k němu. 2. Posouvejte přístroj pouze v přímém směru, a změnte směr pouze o 90 ° označte místo, kde vzdálenost je nejmenší. V tomto bodě začněte sondovat. Vše dle obrázku: Pinpoint search track example

MULTIPLE VICTIMS - VÍCE ZASYPANÝCH

symboly oběti se objeví na levé straně displeje. Kdy oběť je označená - MARKOVÁNA objeví se vedle ni vlajka.

Symboly oběti se ukazují postupně  od 1. po 4. Pokud je jich víc než 4, tak se objeví symbol +.

MARKING - MARKOVÁNÍ

Do vzdálenosti 3 m (nebo 5 m)  od oběti bude blikat symbol vlajky „P“ v pravém horním rohu obrazovky.

Stisknutím centralního tlačítka „P“ vymažeme - MARKUJEME  tento signál a vysílač pak hledá další nejbližší signál, aniž by se vrátil k už nalezené oběti.

PROBING - SONDOVÁNÍ

Opatrně sondujte a postupně zvětšujte vzdálenost. Sonda vždycky směřuje pod úhlem 90 ° ke svahu.

SHOVELING – VYHRABAVÁNI / VYKOPAVÁNI

Studie ukazují, že výkopani trva nejdéle z celkového času lavinové záchrany. Optimální a efektivní odhazování sněhu je důležitým faktorem  záchrany a toto si musíte správně zorganizovat.  Jakmile jak se dostanete k oběti  jeho vyhledávač musí být řádně vypnut – v případě více zasypaných.

MENU CONFIGURATION – NASTAVENÍ NABÍDKY (pro zkušené uživatele) – dle diagramu

S vypnutým vyhledávačem  přepněte do režimu vyhledávání posunutím tlačítka hledání dopředu.

Zapněte vyhledávač  a držte tlačítko „P dokud se na obrazovce neobjeví stav baterie. Jediné tlačítko sloužíci k nastavení menu je toto tlačítko.

DYNAMIC INTERFERENCE MENAGEMENT -

Uživatelé vyhladávačů  používají více a více elektronických zařízení, která mohou vést k poruchám při primárního vyhledávání ( SMARTPHONE, GPS, vysilačky..)

Také v horských střediscích jsou telekomunikační antény a další zdroje elektromagnetického vlnění které ruší primární hledáni.Tento jev je vzácný v backcountry oblastech.

V menu můžete aktivovat v  specifický režim, který brání ovlivnění dalším elektronickým šumem snížením citlivosti přístroje na vzdálené rušivé signály. V závislosti na úrovni rušení jsou možné tři  úrovně.

Dosah v normálním prostředí je 60 m => Zařízení se zobrazí 60 m při přepnutí do vyhledávání.

V případě, že rušení je na minimální úrovni vyber SR 30 => zařízení sníží dosah na 30m.

V případě, že rušení je na maximální úrovni vyber SR 15 => zařízení sníží  dosah na 15 m.

Dávejte pozor, dobře zhodnotˇte situaci, a přizpůsobte hledání optimálně dle možnosti a potřeb.

GROUP CHECK WITH FREQUENCY CONTROL- GROUP CHECK S KONTROLOU FREKVENCE

Po zapnutí detektoru se ukáže nabídka GROUP CHECK – na obrazovce se ukáže CH. Pokud stlačíte tlačítko „P“ vyhledávač se přepne do modu GROUP CHECK a můžete kontrolovat přístroje vaší skupiny, vždy postupně, přístroj je ciltlivý jen do vzdálenosti 1 m. Pokud testovaný vyhledávač je mimo toleranci vysiláci frekvence, vaše NEO vám tuto informaci ukáže na obrazovce.

AVIABLE DEVICE 5 YEARS WARRANTY – registruje svůj přístroj na www.arva-equipment.com

R & TTE Prohlášení o shodě

Jméno výrobce: AsteelFlash Francie. Adresa: 43, rue du Vieux Chêne.PSČ: 38240. Město: Meylan. Země: France. Výrobce prohlašuje, že vyhledávač -typové označení: NEO, ochranná známka: ARVA, je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanovení směrnice. 1999/5 / EC.compliance zařízení byla hodnocena na základě elektromagnetické kompatibility standardní test: FCC CFR 47 část 15, hlavy C. Kompletní prohlášení o shodě je k dispozici na výše uvedené adrese. Jméno: Torres. Function: Estabilishment

Development Director. Datum: 19/08/2011. Podpis:

FCC požadavky: - FCC ID: O9BARVANEO

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že v souhlasi s limity pro třídu B digitální zařízení, podle části 15 FCC. Pravidla. Tyto limity jsou navrženy tak, aby splňovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení

v obytných prostorách. To zařízení vytváří, používá a může vyzařovat  a radiofrekvenční energii a pokud není používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, neexistuje žádná zaruka, že nedojde k rušení konkrétního zařízeni. Působi-li toto zařízení škodlivé  - ruší rozhlasový nebo televizní příjem,  může pomoct vypnutí / zapnutí zařízení, nebo jedalším z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény. - Zvýšit vzdálenost mezi zařízení a přijímač.

- Připojte zařízení do zásuvky na obvod odlišný od toho, na které se je připojen přijímač.

- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika.

- Informace pro uživatele: Změny nebo úpravy které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je s výhradou následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

TECHNICKÁ DATA

• 100% digitální  • 3 antény  • Snadné použivání • Indikace vzdálenosti a směru k zasypanému

• GROUP CHECK – skupinová kontrola ostatních osob s vyhledávači

• MARKOVÁNÍ funkce pro hledáni více zasypaných

• 70 m šířka vyhledávání

• Ikona Více zasypaných (1, 2 nebo 3 a více)

• Automatické přepnutí zpět do vysilání – MOTION SENSOR – když během hledání se přestanete pohybovat.

• Hmotnost: 240 g

• Životnost baterie: více než 250 hodin – pro vysilání.

• Vyžaduje 3 alkalické baterie AAA / LR03

• součásti dodávky je 1x postroj k upevnění na tělo.

Po zkončení použivání přístroje likvidujte toto elektrotechnické zařízení v místě tomu určeném.

VAROVÁNÍ: hrozí riziko expolze baterie pokud je vhozená do ohně, nebo použitá nesprávným způsobem.

Likvidujte dle zacházení s elektrotechnickým odpadem.

BUTTON ISSUE / SEARCH - TLAČÍTKO  VYSILÁNÍ / HLEDÁNÍ

MARKING FUNCTION – TLAČÍTKO MARKOVÁNÍ

SPEAKER – REPRODUKTOR

ON / OFF – ZAPNOUT / VYPNOUT