INSTRUKCJA OBSLUGI - Arva NEO +

Właściwości techniczne:

100% cyfrowy, 3 anteny,

Bardzo prosty w obsłudze

Wskaźnik odległości i kierunku

Funkcja MARKING - MARKOWANIE w wypadku więcej zasypanych

Ikona 1,2,3,4 i więcej zasypanych

Dynamic interference management – system pracy z zakłóceniami elektromagnetycznymi

Automatyczne przełączenie zpowrotem z SZUKANIA do WYSYŁANIA ( w wypadku dalszej lawiny)

70m szerokości pasma wyszukiwania

waga: 240 g

żywotnosc baterii: 250+ godzin

Wymaga 3 alkaliczne baterie AAA / LR03

Group check – kontrola grupy przed odejściem na trase

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEARCH/TRANSMIT BUTTON   przycisk  SZUKAJ / WYSYŁAJ

MARKED VICTIM BUTTON        przycisk MARKOWANIA zasypanych

ON/OFF BUTTON                          przycisk WŁACZ / WYŁACZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA:

Ćwicz i bądz dobrze wyszkolony w używaniu swojego detektora – jest to niezbędne do przeprowadzenia skutecznego przeszukania w przypadku lawiny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Jazda na nartach obok tras zjazdowych to działanie nieodłącznie związane z ryzykiem. Noszenie detektora nie powinno w żaden sposób wpływać na podejmowanie pochopnych decyzji podczas przebywania w lawinowym terenie.

Dobrze jest wiedzieć kiedy zawrócic.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu. Wyjmij baterie podczas przechowywania przez długi czas. Urządzenie nie jest objete gwarancja, jeżeli baterie wyciekną.

GWARANCJA:

Twoje urządzenie ma 5-letnią gwarancję. Zalecamy wysłanie Twojego detektora do regularnej konserwacji: raz na 3 lata dla amatorów, a raz na dwa lata dla profesjonalistów.

BATERIE:

Detektor ARVA działa tylko z 3 standardowymi Alkalicznymi AAA / Baterie LRO3.

Nie używaj akumulatorów ani baterii litowych. Baterie powinny być wymieniane w tym samym czasie. Informacje na etykietcie w przedziale baterii jest ważna dla wszystkich procedur serwisowych, wiec nie usuwaj ją.

REJESTRACJA I AKTUALIZACJE:

Każdy detektor ARVA ma unikalny numer identyfikacyjny. Rejestruj twoje urządzenie na www.arva-equipement pozwala nam połączyć twoje dane kontaktowe urządzenia do optymalnego śledzenia (konserwacja, obsługa klienta, aktualizacje oprogramowania itp.).

OSTRZEŻENIE: AKUMULATOR  MOŻE EXPLODOWAĆ JEŻELI JEST WRZUCONY DO OGNIA ALBO ZAMIENIONY ZA  NIEWŁAŚCIWY RODZAJ BATERII. PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH PRAWIDŁOWEGO UŻYCIA ZASTOSOWANYCH BATERII.

INITIAL START-UP  - URUCHOMIENIE

1- wlączenie detektora za pomocą otoczeniem przelacznika o 90°.

2- Włóż detektor do kabury (ekran skierowany w twoje ciało) i zamknij kabure klamrą.

3-Włóż czarny pasek wokół szyji i nad lewe ramię. Dostosuj prawidłową długość.

4- Załóż czerwoną taśme wokół talii i dopasuj ją.

WEARING THE DEVICE  - NOSZENIE DETEKTORA

Twój detektor w kaburze zawsze musi być noszony na górze twojej bielizny. Powinnien być pokryty co najmniej jedną warstwą odzieży, aby chronić detektor przed zimnem i uderzeniami / oderwaniem.

BATTERY CHECK  - SPRAWDZENIE BATERII

Zaraz po włączeniu urządzenia będzie wskazany poziom naładowania baterii. Polecamy wymiane baterii zaraz,

gdy poziom spadnie poniżej 50%.

GROUP CHECK  WITH FREQUENCY CONTROL - KONTROLA W GRUPIE PRZED WYJSCIEM NA TRASE

Podczas włączania Neo zaproponuje kontrolę grupową, wyświetlając CH. Jeśli naciśniesz środkowy przycisk MARKOWANIE, detektor przejdzie w tryb sprawdzania grupowego, aby przetestować sygnały detektorów Twojich partnerów. Twój detektor będzie wydawał tylko sygnał dźwiękowy - beep, gdy sygnał nowego detektora będzie emitowany w promieniu 1m. Jeśli testowany sygnał jest poza zasięgiem odchylenia +- 20Hz od przedpisanej frekwencji 457 kHz, informacja ta pojawi się na ekranie.

SEARCH MODE  - TRYB SZUKANIA

W sytuacji  pomocy lawinowej otwórz kaburę i wyjmij detektor,  przełącz się do trybu wyszukiwania. Detektor pozostanie przymocowany za pomocą elastycznej smyczy i czarnego paska. Aby przejść do trybu wyszukiwania, wysuń boczny przycisk doprzodu.

SIGNAL SEARCH - WYSZUKIWANIE SYGNAŁU

Rozpocznij wyszukiwanie sygnału na podstawie jednego z dwóch diagramów poniżej.

Aby zmaksymalizować zasięg swojego detektora: Powoli obracaj detektorem wlewo / wprawo aby spróbować wykryć sygnał . Ważne jest, aby nakierunkowac detektor w kierunku lawiny, równoległe do nachylenia zbocza.

COARSE SEARCH – POJAWIENIE SIE SYGNALU – 1.FAZA SZUKANIA

Podczas wyszukiwania  - Ostrożnie podążaj za odległością i kierunkiem wskazanym na ekranie.

• Skieruj urządzenie w kierunku sygnału

• Szukaj w spokoju i w skoncentrowany sposób.

• Zwolnij, gdy się zbliża się dokładne wyszukiwanie – cca odleglosc 3 m od zasypanego.

• Jeśli wyświetlana odległość zaczyna rosnąć chociaż idziesz w  kieruneku wskazanym przez strzałke, odwróć się.

• W złożonej sytuacji z wieloma ofiarami urządzenie może mieć problem z analizowaniem sygnału. W takim przypadku

odsuń się pare metrów, a następnie wróć do punktu krytycznego z innego kierunku.

PODCZAS WYSZUKIWANIA NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WIZUALNĄ INFORMACJE – gdzie się znają kijki, narty, odziez itd.

FINE SEARCH - DOKŁADNE WYSZUKIWANIE

W odległości 3 metrów od ofiary, twój DETEKTOR nie wskazuje już kierunku i musisz zacząć wyszukiwanie

w układzie krzyżowym.

1. Obniż urządzenie do pozycji zbliżonej poziomu śniegu. 2. Przemieszczaj detektor wedlug krzyza, aby zlokalizować

punkt, w którym odległość jest najmniejsza – oznacz ten punkt – tam zaczyna później sondowanie.

O wiele szybciej jest rozpocząć sondowanie po zdefiniowaniu miejsca zasypania w odległości mniejszej niż jeden metr niż starać się czasochłonnie o dokładną lokalizacje.

MULTIPLE VICTIMS INDICATED – SZUKANIE WIĘKSZEJ ILOŚCI ZASYPANYCH

oznaczenie zasypanych pojawia się po lewej stronie twojego ekranu. Po MARKOWANIU zasypany jest oznaczony flagą. Znak + skazuje na to, ze w zasiegu detektora znajduje się  4 lub więcej zasypanych.

MARKING FUNCTION  - F unkcja MARKOWANIA ( oznaczenie)

Kiedy jesteś w odległosci mniejszej niz 3m (albo 5m) od pierwszego zasypanego A, masz opcje MARKOWANIA w celu szukania kolejngo sygnału. Ilustracja – MARKOWANY zasypany A, detektor prowadzi do zasypanego B.

Aby oznaczyć ofiarę, naciśnij przycisk MARKED VICTIM BUTTON  - przełączysz się na zasypanego B.

PROBING  - SONDOWANIE

Szukaj zasypanego przez sondowanie stopniowo po spirali – oddalaj sie od lokalizowanego punktu, w ktorym odległośc do zasypanego byla najmniejsza. Prowadz sonde prostopadle do nachylenia.

SHOVELING – ODKOPYWANIE

Statystycznie obliczone - odkopywanie zajmuje co najmniej tyle samo czasu co wyszukiwanie detektorem. Ważny jest zposob odkopywania.

Technika rowu w kształcie litery "V" do zbocza pozwala zoptymalizować faze wydobycia łopaty. Jak tylko osoba

jest odkryta,  jest ważne natychmiast wyłączyć jej detektor. (zeby nie zakłocać poszukiwanie dalszych osob).

INTERFERENCE  - ZAKŁOCENIA

Niektóre urządzenia elektroniczne, jak również elektryczne i elektromagnetyczne instalacje mogą znacząco zakłócać działanie setektora.

Zródła sygnałow:

• przewożone: smartphone - radio analogowe - kamera - pulsmetry - GPS - itp.

• stałe: wieże przekaźnikowe - linie energetyczne / elektryczne, sprzęt - wyciągi narciarskie itp.

W celu zmniejszenia ryzyka pogorszenia sygnału zalecamy  trzymac swój detektor tak daleko, jak to tylko możliwe

od źródeł aktywności elektrycznej i elektromagnetycznej.

IN SEARCH MODE - W TRYBIE POSZUKIWANIA

Przenieś wszystkie metalowe i elektroniczne urządzenia na odległość co najmniej 50 cm od twój detektora.

Podczas aktywnego wyszukiwania zalecamy wyłączenie wszystkich urządzeń z wyjątkiem:

• Radia analogowego

• Latarki bez regulacji elektronicznej

• Zegarka bez wysylania fal radiowych – polaczenie z pulsmetrem...

Środki komunikacji: Zalecamy wyłączenie wszystkich telefonów cyfrowych i radia podczas fazy aktywnego wyszukiwania. Wszystkie połączenia powinny być wykonane przynajmniej 25 metrów od osób prowadzących aktywne poszukiwania.

IN TRANSMIT MODE - W TRYBIE TRANSMISJI / WYSYLANIA

Umieści wszystkie metalowe i elektroniczne urządzenia na odległość co najmniej 20 cm od urządzenia nadawczo-odbiorczego.

DYNAMIC INTERFERENCE MANAGEMENT – ZARZADZANIE MOZLIWYMI ZAKLOCENIAMI

Użytkownicy detektorów uzywają coraz więcej urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia podczas szukiwania podstawowego.

Także stacje wyciagów + wieże transmisyjne powodują zakłocenia falami elektromagnetycznymi.

Zaobserwowano to w ośrodkach górskich, a w bardzo rzadkich przypadkach w odległych górach. W menu można aktywować określony tryb, który zapobiega dalszym zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zmniejszenie pasma wyszukiwania, w zależności od poziomu zakłóceń  - istnieją trzy wybory.

Pasmo wyszukiwania w normalnym środowisku wynosi 60m => urządzenie wyświetli 60m po przejściu do wyszukiwania.

Jeśli zakłócenia są na minimalnym poziomie, wybierz SR 30 => urządzenie zmniejszy zakres wyszukiwania do 30m.

Jeśli zakłócenia są na poziomie maksymalnym, wybierz SR 15 => urządzenie zmniejszy zakres wyszukiwania do 15 m.

Zwróć uwagę, kieruj się zdrowym rozsądkiem i dostosuj scenariusz wyszukiwania do najlepszej opcji dla swoich potrzeb.

MENU CONFIGURATION  - KONFIGURACJA MENU – dla doświadczonych uzytkownikow

Przy wyłączonym detektorze, przejdź do trybu wyszukiwania, przesuwając czerwony przycisk wyszukiwania w górę. Włącz detektor przytrzymując środkowy przycisk, aż do statusu baterii. Jedynym przyciskiem używanym do zarządzania menu jest centralny przycisk MARKOWANIA .

Krótkim przycisńieciem posuwamy sie wertykalnie, dlugim przycišnieciem horyzontalnie.

2.  autotransmition – automatyczne przelaczenie sie do nadawania nadawania w wypadku dalszej lawiny.

Selekcja długim naciśnięciem, opcję wybierz krótkim naciśnięciem 0 = bez automatycznego przelaczenia 2/4/8 = wybierz między 2/4/8 minutami.

3.   marking – markowanie

Selekcja długim naciśnięciem, opcję wybierz krótkim naciśnięciem  3 = znak poniżej 3 m ofiary 5 = znak poniżej 5 m  odleglosci od zasypanego

CH. group check – kontrola detektorow przed trasa

Selekcja długim naciśnięciem, opcję wybierz krótkim naciśnięciem 0 = kontrola grupowa WYŁACZONA. 1 = kontrola grupowa WŁACZONA

Sr. - interference  - wplyw interferencji elektromagnetycznych

Selekcja długim naciśnięciem, opcję wybierz krótkim naciśnięciem 0 = Tryb interferencji WYŁACZONY. 1 = Tryb interferencji WŁACZONY.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-YEAR WARRANTY FOR THIS DEVICE  - 5-LETNIA GWARANCJA DETEKTORA

ZAREJESTRUJ SWOJE URZĄDZENIE NA STRONIE WWW.ARVA-EQUIPMENT.COM

Deklaracje zgodności R & TTE

Nazwa producenta: AsteelFlash France. Adres: 43, rue du Vieux Chêne.

Kod pocztowy: 38240. Miasto: Meylan. Państwo: Francja.

Oświadcza, że detektor - oznaczenie typu: EVO4 marki: ARVA, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy. 1999/5 / WE.

Zgodność urządzenia została oceniona zgodnie z elektromagnetycznym test zgodności: FCC CFR 47 część 15, podczęść C. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępny pod adresem podanym powyżej.

Imię i nazwisko: DUVAL. Fonkcja: Dyrektor ds. Rozwoju. Data: 30.06.2015.

Wymagania FCC: - FCC ID: O9BARVAADV4

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B,

zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przeciwko szkodliwym zakłóceniom . To urządzenie generuje  i  emituje energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma żadnej gwarancji ta interferencja nie wystąpi w konkretnej instalacji.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i IC. Działanie podlega następującym dwom

warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi zaakceptować

wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Disposal of electronic instruments by users from private households in the European Union.

Usuwanie instrumentów elektronicznych przez użytkowników z prywatnych gospodarstw domowych

w Unii Europejskiej.

Ten symbol  umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt nie może zostać usunięty

z odpadami komunalnymi. Twoim obowiązkiem jest zabrać ze sobą elektroniczne odpady do wyznaczonego miejsca recyklingu w celu właściwej utylizacji. Osobne usuwanie i recykling odpadów przyczyni się do zachowanie naszych zasobów naturalnych i zapewnienie przyjazności dla środowiska naturalnego.

Więcej informacji na ten temat w najbliższym centrum recyklingu. Skontaktuj się z najblizszą firmą zajmującą się gospodarką odpadami lub sklepem, w którym kupiłeś produkt.